SU 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

| SU1.1 | RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS (Rd según ENV 12633:2003) Rd ≤ 15 clase 0; 15 < Rd ≤ 35 clase 1; 35 < Rd ≤ 45 clase 2; Rd > 45 clase 3 |  |  | DB-SU1 | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APLICACIÓN | Edificios o zonas según uso |  |  | Sanitario Docente Comercial Aparcam. Pública Concurrencia |  |
|  | Exclusiones |  |  | Zonas de uso restringido |  |
| LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO | Zonas interiores secas | Pte. < 6% |  | 1 |  |
|  |  | Pte. ≥ 6% |  | 2 |  |
|  |  | Escaleras |  | 2 |  |
|  | Zonas interiores húmedas (vestuarios, duchas, aseos, cocinas, etc.), entradas a los edificios desde el espacio exterior y terrazas cubiertas | Pte. < 6% |  | 2 |  |
|  |  | Pte. ≥ 6% |  | 3 |  |
|  |  | Escaleras |  | 3 |  |
|  | Zonas interiores húmedas con otros agentes deslizantes (grasa, lubricantes, etc.) |  |  | 3 |  |
|  | Zonas exteriores |  |  | 3 |  |
|  | Piscinas | Zonas previstas para usuarios descalzos |  | 3 |  |
|  |  | Fondo de vasos de profundidad ≤ 1,50 m |  | 3 |  |

| SU1.2 | DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO |  | DB-SU1 | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS DEL SUELO | Irregularidades o imperfecciones del suelo: diferencias de nivel |  | < 6 mm |  |
|  | Pendiente para resolución de desniveles con diferencia de cota ≤ 50 mm |  | ≤25% |  |
|  | Perforaciones o huecos en zonas interiores de circulación: inferiores a 15 mm |  | Ø ≤ 15 mm |  |
|  | Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación |  | ≥ 800 mm |  |
|  | Número mínimo de escalones en zonas de circulación |  | 3 |  |
|  | Distancia entre el plano de la puerta de acceso al edificio o local y el escalón más próximo (excepto en edificio de uso Residencial Vivienda) |  | > 1200 mm y > anchura hoja |  |

| SU1.3 | DESNIVELES |  |  |  | DB-SU1 | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 PROTECCIÓN | Disposición de barreras de protección o disposición constructiva equivalente en desniveles horizontales y verticales de altura h > 550 mm |  |  |  | OBLIGAT. |  |
|  | Diferenciación visual o táctil para desniveles de altura h ≤ 550 mm en zonas de público |  |  |  | OBLIGAT. |  |
| 3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN | Altura de la barrera de protección | Diferencia de cota a proteger ≤ 6 m |  |  | ≥ 900 mm |  |
|  |  | En escaleras de ancho ≤ 400 mm |  |  | ≥ 900 mm |  |
|  |  | En otros casos |  |  | ≥ 1100 mm |  |
|  |  | Delante de una fila de asientos fijos si la barrera incorpora un elemento horizontal de 500 mm de anchura y 500 mm de altura |  |  | ≥ 700 mm |  |
|  | Características constructivas | En establecimientos de Uso Comercial, Pública Concurrencia, zonas comunes en Residencial Vivienda y Escuelas Infantiles | Inescalable por niños (sin puntos de apoyo en la altura comprendida entre 200 mm y 700 mm). |  | OBLIGAT. |  |
|  |  |  | Carencia de aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de |  | Ø 100 mm |  |
|  |  |  | Separación entre línea de inclinación y parte inferior de la barandilla |  | ≤ 50 mm |  |
|  |  | Para otros usos | Carencia de aberturas que puedan ser atravesadas por esfera de Ø 150 mm y separación entre línea de inclinación y barrera ≤50 mm |  | OBLIGAT. |  |
|  | Resistencia y rigidez | En función de la zona en que se ubiquen |  |  | Según DB-SE-AE 3.2 |  |
|  |  | Delante de una fila de asientos fijos que incorpore un elemento horizontal de 500 mm de anchura y 500 mm de altura |  |  | 3kN/m H 1kN/m V |  |

| SU1.4 | ESCALERAS Y RAMPAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO |  |  | DB-SU1 | PROYECTO |
| ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO | TRAZADO RECTO La dimensión de la huella se medirá en el sentido de la marcha. | Anchura tramo |  | ≥ 800 mm |  |
|  |  | Anchura de huella H |  | ≥ 220 mm |  |
|  |  | Altura contrahuella C |  | ≤ 200 mm |  |
|  | TRAZADO CURVO La dimensión de la huella se medirá en el eje cuando la anchura de la escalera sea menor de 1000 mm y a 500 mm del lado más estrecho (línea de huellas) cuando sea mayor. | Anchura tramo |  | ≥ 800 mm |  |
|  |  | Anchura de huella H |  | ≥ 220 mm |  |
|  |  | Medida del lado más estrecho |  | ≥ 50 mm |  |
|  |  | Medida del lado más ancho |  | ≤ 440 mm |  |
|  |  | Altura contrahuella C |  | ≤ 200 mm |  |
|  | GENERAL | Mestas partidas con peldaños a 45º |  | PERMITIDO |  |
|  |  | Escalones sin tabica |  | PERMITIDO |  |
|  |  | Superposición de la proyección de las huellas en escalones sin tabica |  | ≥ 25 mm |  |
|  |  | La medida de la huella no incluye la proyección vertical de la huella del peldaño superior. |  | OBLIGAT. |  |

| 4.2. | ESCALERAS DE USO GENERAL |  |  |  | DB-SU1 | PROYEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. PELDAÑOS | Peldaños sin tabica o con bocel en: | Escaleras de evacuación ascendente. |  |  | No |  |
|  |  | Escaleras utilizadas preferentemente por niños, ancianos o personas con discapacidad. |  |  | No |  |
|  | TRAMOS RECTOS | Anchura de huella H |  |  | ≥ 280 mm |  |
|  |  | Altura contrahuella C | General |  | ≥ 130 mm y ≤ 185 mm |  |
|  |  |  | Enseñanza infantil, primaria, secundaria y edificios para ancianos |  | ≤ 170 mm |  |
|  |  | Relación H/C 540 mm ≤ 2C+H ≤ 700 mm |  |  | OBLIGAT. |  |
|  | TRAMOS CURVOS | Anchura de huella H |  |  | ≥ 280 mm |  |
|  |  | Medida del lado más estrecho |  |  | ≥ 170 mm |  |
|  |  | Medida del lado más ancho |  |  | ≤ 440 mm |  |
|  |  | Altura contrahuella C |  |  | ≥ 130 mm y ≤ 185 mm |  |
| 4.2.2 TRAMOS | Tramos curvos o mixtos | En zonas de hospitalización y tratamientos intensivos. |  |  | No |  |
|  |  | En centros de enseñanza infantil, primaria o secundaria. |  |  | No |  |
|  | Número mínimo de peldaños por tramo: |  |  |  | 3 |  |
|  | Altura máxima a salvar por cada tramo: | Escuelas Infantiles y Primaria Centros para ancianos |  |  | ≤ 2,10 m |  |
|  |  | Sanitario |  |  | ≤ 2,50 m |  |
|  |  | Otros usos |  |  | ≤ 3,20 m |  |
|  | Igual contrahuella en todos los peldaños de una misma escalera |  |  |  | Sí |  |
|  | Igual huella en todos los peldaños de tramos rectos |  |  |  | Sí |  |
|  | En tramos curvos todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera. |  |  |  | Radio constante |  |
|  | En tramos mixtos: | Huella en el eje del tramo curvo ≥ Huella del tramo recto. |  |  | OBLIGAT. |  |
|  | Anchura mínima útil (libre de obstáculos) del tramo según exigencias de evacuación |  |  |  | DB-SI3.4 |  |
|  | Anchura mínima útil (libre de obstáculos) del tramo en función del uso: | Sanitario: | Zonas con giro ≥ 90º |  | 1400 mm |  |
|  |  |  | Otras zonas |  | 1200 mm |  |
|  |  | Docente (infantil, primaria y secundaria) |  |  | 1200 mm |  |
|  |  | Comercial y Pública concurrencia |  |  | 1200 mm |  |
|  |  | Otros usos |  |  | 1000 mm |  |
| 4.2.3. MESETAS | Entre tramos de una escalera con la misma dirección: | Anchura de la meseta |  |  | ≥ ancho escalera |  |
|  |  | Longitud de la meseta (medida en su eje). |  |  | ≥ 1000 mm |  |
|  | Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: | Anchura de la meseta |  |  | ≥ ancho escalera |  |
|  |  | Longitud de la meseta (libre de obstáculos y barrido de puertas) |  |  | ≥ 1000 mm |  |
|  |  | En zonas de hospitalización, con giro de 180º |  |  | ≥ 1600 mm |  |
|  | Mesetas de planta en zonas de público | Arranque de tramos descendentes Franja de pavimento táctil del ancho del tramo y 800 mm de profundidad mínima. |  |  | Franja pavimento táctil |  |
|  |  | Distancia del primer peldaño a puertas y pasillos de anchura < 1200 mm |  |  | ≥ 400 mm |  |
| 4.2.4. PASAMANOS | Pasamanos laterales | Escaleras que salven altura > 550 mm |  |  | 1 lado |  |
|  |  | Escaleras de ancho libre > 1200 mm o previstas para personas de movilidad reducida |  |  | 2 lados |  |
|  | Pasamanos intermedio | En tramos de ancho > 2400 mm |  |  | ≥ 1 |  |
|  |  | Separación máxima entre pasamanos intermedios |  |  | 2400 mm |  |
|  | Altura pasamanos, en mm | General |  |  | 900≥H≤1100 |  |
|  |  | Docente infantil y primario: 2º pasamanos |  |  | 650≥H≤1100 |  |
|  | Separación del paramento (El sistema de sujeción no impedirá el paso continuo de la mano) |  |  |  | ≥ 40 mm |  |

| 4.3 | RAMPAS |  |  |  |  |  | DB-SU1 | PROYEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 PENDIENTES | Pendiente máxima | En general |  |  |  |  | ≤ 12% |  |
|  |  | Para usuarios en silla de ruedas |  |  | Longitud ≤ 3,00 m |  | ≤ 10% |  |
|  |  |  |  |  | Longitud ≤ 6,00 m |  | ≤ 8% |  |
|  |  |  |  |  | Resto de casos |  | ≤ 6% |  |
|  |  | Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos |  |  | General |  | ≤ 18% |  |
|  |  |  |  |  | Espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior |  | DB-SU7 ≤ 5% |  |
| 4.3.2 TRAMOS | Longitud de las rampas | En general |  |  |  |  | ≤ 15 m |  |
|  |  | Para usuarios en silla de ruedas |  |  |  |  | ≤ 9 m |  |
|  | Anchura útil de las rampas (libre de obstáculos) | En general |  | Según necesidades de evacuación |  |  | Según DB-SI3 |  |
|  |  |  |  | Mínima |  |  | Según tabla 4.1 DB-SU1 |  |
|  |  | Para usuarios en silla de ruedas Los tramos serán rectos y con protección lateral de 100 mm de altura mínima en bordes libres. |  |  |  |  | ≥ 1200 mm |  |
| 4.3.3 MESETAS | Entre tramos con la misma dirección | Ancho |  |  |  |  | Igual ancho rampa |  |
|  |  | Longitud (medida en el eje) |  |  |  |  | ≥ 1500 mm |  |
|  | Entre tramos con cambio de dirección | Ancho |  |  |  |  | ≥ ancho rampa |  |
|  | Distancia de puertas o pasillos de anchura ≤ 1200 mm al arranque de un tramo | En general |  |  |  |  | ≥ 400 mm |  |
|  |  | Prevista para usuarios en silla de ruedas |  |  |  |  | ≥ 1500 mm |  |
| 4.3.4 PASAMANOS | Pasamanos laterales | Rampas que salven altura > 550 mm |  |  |  |  | 1 lado |  |
|  |  | Rampas previstas para p. de movilidad reducida que salven altura > 150 mm |  |  |  |  | 1 lado |  |
|  |  | Rampas de ancho libre > 1200 mm |  |  |  |  | 2 lados |  |
|  | Altura pasamanos, en mm | General |  |  |  |  | 900≥H≤1100 |  |
|  |  | Docente (infantil y primaria) y las previstas para usuarios en silla de ruedas: 2º pasamanos |  |  |  |  | 650≥H2≤750 |  |
|  | Separación del paramento (El sistema de sujeción no impedirá el paso continuo de la mano) |  |  |  |  |  | ≥ 40 mm |  |
| 4.4 | PASILLOS ESCALONADOS (ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERÍOS Y TRIBUNAS) |  |  |  |  |  | DB-SU1 | PROYEC. |
|  | Dimensiones constantes de huella (H) y contrahuella (C) |  |  |  |  |  | H y C constantes |  |
|  | El piso de las filas de espectadores debe permitir el acceso al mismo nivel que la correspondiente huella del pasillo escalonado |  |  |  |  |  | OBLIGAT. |  |
|  | Anchura de los pasillos: de acuerdo con las condiciones de evacuación |  |  |  |  |  | Según DB-SI3 |  |
| 4.5 | ESCALAS FIJAS |  |  |  |  |  | DB-SU1 | PROYEC. |
|  | Anchura de las escalas fijas |  |  |  |  |  | 400 mm ≤ A ≤ 800 mm |  |
|  | Distancia entre peldaños |  |  |  |  |  | ≤ 300 mm |  |
|  | Espacio libre delante de la escala (medido desde el frente de los escalones) |  |  |  |  |  | ≥ 750 mm |  |
|  | Espacio libre detrás de los escalones |  |  |  |  |  | ≥ 160 mm |  |
|  | Espacio libre a ambos lados del eje de la escala (si no está provista de jaula) |  |  |  |  |  | ≥ 400 mm |  |
|  | Prolongación de la barandilla o lateral por encima del último peldaño |  |  |  |  |  | ≥ 1000 mm |  |
|  | Protección circundante a partir de 4 m de altura para |  |  |  |  |  | H > 4 m |  |
|  | Plataformas de descanso cada 9 m para |  |  |  |  |  | H > 9 m |  |

| SU1.5 | LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES |  |  |  | DB-SU1 | PROYEC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpieza desde el interior | Radio del circulo ocupado por la superficie tanto interior como exterior del acristalamiento, medido desde un punto del borde de la zona practicable situado a una altura ≤ 1300 mm |  |  | ≤ 850 mm |  |
|  |  | Dispositivo de bloqueo para mantener en posición invertida los acristalamientos reversibles durante la limpieza |  |  | OBLIGADO |  |
|  | Limpieza desde el exterior y altura > 6 m | Plataforma de mantenimiento (protegida por barrera perimetral) | Anchura |  | ≥ 400 mm |  |
|  |  |  | Altura de la barrera |  | ≥ 1200 mm |  |
|  |  | Puntos fijos de anclaje (para góndolas, escalas, arneses, etc.) |  |  | Alternativo a plataforma |  |